Hicom 300

Общая информация относительно управления  и эксплуатации

Управление  и эксплуатация включают все функции, требуемые для запуска, управления и эксплуатации системы.

a. Запуск Системы

1. Передача программы системы (SP) на жесткий диск.

2. Запуск модуля

3. Загрузка системы

b. Управление

1. Создание и регенерация памяти данных

2. Изменение конфигурации системы

3. Управление специфическими данными заказчика (назначение, изменение, отмена, входы базы данных опроса)

4. Регистрация данных вызова

- Управление интегрированными данными станции

- Измерение трафика

c. Эксплуатация

1. Руководство по блокированию  / разблокированию / переключению модулей системы

2. Руководство тестированием

3. Передача сигналов об ошибках (вывод простого текста и передача сигналов сообщений об ошибках)

4. Идентификация ошибок

5.Тест совместимости программного обеспечения / программного обеспечения и  программного обеспечения / аппаратных средств

  - Управление  и эксплуатация  (AM) – концепция

Программа AM подразделена на работы и задачи операционной системой  RMX 386/486.

Задача - самый маленький элемент программы системы. Она выполняет специфические операции и объединяет различные состояния (готовности, ожидания).

Несколько задач объединены, чтобы сформировать работу. Задачи обмениваются информацией через почтовые ящики (mailboxes).

Программа управления и эксплуатации  системы  AМC - является работой .

Во время запуска AMC задача инициализации AМC работы делает следующее:

- Стационарные AMO работы, например: переключение класса услуг, измерение трафика

- Стационарные задачи, например:  задачи логических устройств (LDU для сервисного терминала)

- MMI программа кадровой синхронизации(MMIF), задача передачи сигналов

В конце AMC задача инициализации создает основную задачу (master task) AMC и стирает себя.

Всякий раз, когда нерезидентная AMO вызвана, она загружается AMC работой и создается как AMO работа. Когда команда AMО выполнена, AMO работа отменяется.

Независимо от загрузки кода программы AMO, MMI программа кадровой синхронизации(MMIF) загружает текст и таблицы параметра AMO из фоновой памяти (жесткий диск) в сегменты свободной памяти (оверлейная область) сервера управления и данных (ADS) при помощи управления доступом к файлу. Код программы AMO загружается в одну из основных памятей в зависимости от функции AMO.

AMO таблицы и программы AMO являются отдельными подсистемами.

Объяснение сокращений:

ACT         = задача терминала дежурного (вывод тревоги)

ADS         = сервер управления и данных

AMO        = команда/операция управления и эксплуатации

AFRT       = задача канала данных

DBAR      = подпрограмма доступа к базе данных

DBMS      = программа выработки(кадрирования) базы данных

DEP          = система надежности

DMS         = система управления данными

FAM         = управление доступом к файлу

FAМOS    = операция удаленного запуска AMO

FT              = задача файла для пакета команд

LDU          = логический модуль устройства

MAP          = эксплуатационная и сигнальная панель

MMI          = интерпретатор команд (человеко-машинный интерфейс)

MMIF       = MMI программа кадровой синхронизации

SDT            = дистрибутивная таблица(распределения)

SIT             = задача передачи сигналов

SWU          = коммутационный модуль

TT              = сервисная задача терминала

UT              = задача пользователя (задача для фонового режима команд AMO)

Рис.  1.01 Общая структура программного обеспечения АМ

1.2 A&M Опции Доступа

Программное обеспечение  предлагает несколько опций доступа:

- Стандартный сервисный терминал с принтером (ST)

- Расширенный сервисный терминал (PC с принтером)

- DPS связь

- Телеуслуга Hicom Teleservice (HTS)

Программное обеспечение предлагает следующие особенности:

a. Одновременный запуск функций AM через:

1. Различные сервисные терминалы

2. Сервисный центр (удаленное AM)

3. Обработка командного пакетного файла

b. Связь открытого текста на немецком / английском языке

c. AMO вывод результата в нужных устройствах вывода (экран, принтер, файл), в зависимости от выходных параметров

d. Опции Диалога:

1. Прямой ввод полной команды

- Ввод команды (пошаговый)

- Запрос всех входных значений, требуемых для команды

e. Управление пользователем:

1. Проверки разрешения доступа

2. Проверки каждого входного значения

- Детализированных сообщений об ошибках открытого текста в случае ошибки           пользователя

Следующие пункты гарантируют надежность AM системы:

a. Модульность AM программного обеспечения. Каждый модуль системы (SWU, интегрированная станция) имеет AM программу организации. Команды AMO выполняются в модуле,  которому они назначены.

b. Код программы AMO использует подпрограммы доступа к базе данных (DBAR) чаще, чем непосредственный доступ к областям памяти (например, данные заказчика) их физическими адресами. DEAR - часть программы управления базы данных (DB = центральная память  модуля системы).

c. На  код программы AMO не воздействуют изменения в текстах вывода или ввода. Текст и таблицы параметра размещены  в отдельном комплексе программы (подсистемы), которая связана с программой AМO через интерфейс сообщения. AМO загружены в оверлейную область (объединенной памяти) основной памяти в соответствии с директивами пользователя.

d. Программное обеспечение может быть расширено посредством:

1. Добавления новой команды AМO

2. Соединения новых AM путей связи,  добавляя соответствующие компоненты  программного

обеспечения

3. Соединение новых сервисных терминалов,  заменяя(изменяя) драйверы устройства

- Соединения персонального компьютера

Это позволяет пользователю использовать его AM систему с индивидуальным программным обеспечением.

1.03 Структура A&M

Следующая диаграмма иллюстрирует позицию AM внутри системы, и как она подразделена.

Рис. 1.02  Местоположение в системе

- Структура программного обеспечения A&M

Рис. 1.03  Структура AM программного обеспечения

AM программное обеспечение  распределено среди различных системных модулей (сервер управления  и данных  (ADS), коммутационный модуль (SWU) и других интегрированных станций).

Системное программное обеспечение AM  размещено в сервере управлении и данных и выполняет центральные функции:

- Запуск системы  после сбоев, отключения питания и в случае перезапуска из-за ошибок

b. Организация AM

1. Управление интерфейсами на сервисных терминалах и на каналах данных

2. Запуск, наблюдение и завершение команд AMO

3. Загрузка команд AMO из фоновой памяти (жесткого диска)

c. Модификация

1. Модифицирование фоновой памяти (жесткого диска) после изменения данных в базе данных

2. Модифицирование любых дублированных процессоров

d. Передача сигналов об ошибках

I. Переключение способов передачи сигналов ошибки

2. Простые текстовые сообщения об ошибках на другие устройства

3. Простые текстовые сообщения об ошибках к сервисному центру

e. Выполнение широкой системы операций AM

AM программное обеспечение модуля переключения (SWU-AMSW) имеет следующие функции:

a. Запуск модуля

1. Загрузка программного обеспечения для модулей блока SWU

2. Специфическая активация SWU модулей

b. Конфигурация

1. Определение модуля и данных терминала

2. Создание базы данных конфигураций, содержащей аппаратную конфигурацию SWU

- Измерение трафика

- Задача записи для обработки вызова (CP).

Активация и программирование особенностей на оборудовании терминала

e. Наблюдение команд AMO, касающихся модуля переключения (SWU)

1.05  Конфигурация

Задача конфигурирования системы включает создание и модификацию основной базы данных конфигураций, которая содержит аппаратные данные конфигурации системы Hicom.

База данных конфигураций содержит данные конфигурации (CFIGDA), данные пользователя (CUSTDA), и данные состояния периферии системы.

Содержимое базы данных описывает стандартную конфигурацию (присутствует/не присутствует) или стандартное состояние (допускается/не допускается).Отклонения в реальной системе от стандартной системы обнаруживаются, когда система запускается или когда изменения сделаны во время работы, или когда отмечена фактическая конфигурация (присутствует / не присутствует), или фактическое  (допустимое /не допустимое) состояние. Чтобы создавать и модифицировать базу данных конфигураций, используются команды конфигурации AMO .

Эти команды AMO принадлежат комплексу административных команд AMO и используются на следующих иерархических уровнях:

- Широкая система

- Шкафы системы

с. Логические модули (линейно-магистральный блок, линейно-магистральная группа,

интегрированные станции)

d. Периферийные модули

1. Индивидуальные линейные и магистральные модули, например: SLMA.TMB

2.Специфические особенности  модулей, например: для LCX

e. Периферийные устройства блоков

1. Аналоговые и цифровые станции

2. Терминалы дежурного

3. Линейные схемы

- Службы и устройства памяти

Конфигурация команд AMO также используется для того, чтобы определить, должен ли добавленный модуль допускаться (помещаться в обслуживание) или блокироваться.

Это средство необходимо при вводе данных конфигурации для периферийных модулей, которые еще  физически не представлены в системе.

Переключения AMO, которые включены в комплекс сопровождения AMO,  используются для того, чтобы изменить состояние (допускаемое/отключаемое) периферии системы.

Фактическая конфигурация и фактическое состояние системы:

- проверяется автоматически, при запуске системы;

- изменяется, когда ошибка обнаружена системой надежности DEP (автоматическое отключение).

- изменяется, когда модули подключаются  или отключаются, или при нажатии отключающей клавиши.

1.06 Управление

Управление системы состоит из создания, модифицирования, стирания и опроса всех системно-специфических данных для:

- конфигурации системы,

- характеристик обработки вызова,

- записи данных вызова и

- измерения трафика.

Существуют команды AMO, действующие  в модуле переключения (SWU) и в интегрированных станциях (SIM).

a. Управление конфигурацией команд AMO:

1. Конфигурация шкафа

2. Конфигурация полки и модуля

3. Конфигурация линии, станции и устройства

4. Конфигурация интегрированной станции

- Управление особенностями AMO

1. Управление данными особенностей

- Область определения данных пользователя и данных магистрали

3. Область определения анализа цифр, групп магистралей, направлений и внутренних

отношений трафика

4. Управление центральными данными системы (таймеры и т.д.)

1.06.1  Команда ADD

Команда ADD используется для добавления данных специфического устройства или специфических свойств к базе данных с соответствующей командой AMO.

Примеры:

ADD-AUN       = добавляет группы поиска вызова

ADD-SCSU      = добавляет станции

ADD-COSSU   = добавляет классы обслуживания

Специфическая AMO-последовательность (созданная последовательность) должна наблюдаться при вводе данных.

Например, станция не может быть добавлена, если класс обслуживания (COS), которому она предназначена, не был определен заранее.

Каждая команда AMO имеет логический тест, который предупреждает пользователя, посредством сообщений об ошибках или консультативных текстов, когда данные, к которым нужно обратиться, еще не были созданы или не совместимы с уже готовыми созданными данными.

Это часто невозможно для всех данных, которые будут созданы  одиночной командой. В этом случае необходимы несколько  команд ADD или созданные данные должны быть расширены с командой CHANGE.

- Команды CHANGE и  DELETE

Команды CHANGE и DELETE используются, чтобы изменить или удалить существующие данные (данные устройств или данные свойств).

Проверка непротиворечивости базы данных выполняется командой AMO прежде, чем команды DELETE или CHANGE. Если введена команда, которая уничтожила бы совместимость базы данных, AMO отклоняет команду и выдает сообщение об ошибках.

1.06.3 Команда  DISPLAY

Команда DISPLAY позволяет пользователю рассматривать устройство и данные свойств согласно различным критериям выбора.

- Команда REGENERATE

Командой REGENERATE  база данных опрашивается, а выбранные данные выводятся как пакет команд для ADD или CHANGE  операций AMO. Эта команда может использоваться для регенерации содержания базы данных, например, при изменении программы системы.

AMO REGEN используется для регенерации всей базы данных.

AMO REGEN пишет распечатку команды в правильной последовательности создания в файл на жестком диске, который может затем быть обработан командой AMO GENDB.

- Синтаксис Команд AMO

Следующие разделы описывают базисную структуру языка команд.

1.07.1  Формат команды MML

глагол-существительное: ПАРАМЕТР1.ПАРАМЕТР2 ....ПАРАМЕТРn

Код команды и Блок параметра

Команда состоит из глагола и существительного, которые отделяются черточкой. Глагол указывает, какое действие должно быть выполнено. Существительное - имя операции AMO.

1.07.2  Параметры

Параметр состоит из акронима параметра и значения параметра. Параметры могут быть введены как позиционно-ориентируемые или парольно-ориентируемые параметры; однако, все параметры блока параметра должны быть введены одинаковым способом.

- Позиционно-ориентируемый параметр

Для позиционно-ориентируемой команды вводятся только значения параметра . Они должны быть введены в правильную позицию в последовательности параметров.

Например: глагол-существительное: ЗНАЧЕНИЕ1, ЗНАЧЕНИЕ 2,, ЗНАЧЕНИЕ4;

Никакое значение не было определено для третьего параметра, но позиция обозначена дополнительной запятой.

- Парольно-ориентируемый параметр

Для парольно-ориентируемой команды, вводится акроним параметра, сопровождаемый эквивалентным знаком и значением параметра. Необязательно твердо придерживаться последовательности параметров и нет шаблона

Входы должны быть сделаны для параметров, которые определенно не объявлены.

Например:

глагол-существительное: ПАРАМЕТР 3 = ЗНАЧЕНИЕ 3, ПАРАМЕТР n =ЗНАЧЕНИЕn,

ПАРАМЕТР 1 = ЗНАЧЕНИЕ 1;

Параметры категорированы следующим образом:

- Обязательные параметры

Эти параметры должны быть объявлены в команде.

- Необязательные параметры

Эти параметры не должны быть определенно объявлены в команде.

- Групповые параметры

Групповой параметр состоит из двух или больше опций параметра. Обычно, условие группы - то, что по крайней мере один параметр, должен быть объявлен.

1.07.3 Комментарии

Комментарии должны быть написаны внутри разделителей /* и * /.

Комментарии не могут быть введены ни внутри текстовой строки, ни вводиться вместо значений параметра.

- Специальная макрокоманда Capability Function

Если символ "$" введен в любую позицию в команде (не внутри текстовых строк!), то все символы, предшествующие символу " $ ", сохраняются. Этот сохраненный ввод может быть выбран для последующего использования,  вводя символ " $ “ снова.

l. 07.5 Функция справки

Функция справки вызывается при  вводе символа вопроса  (?):

- Выбор глагола

Результат: Отображаются все возможные действия (глаголы) и соответствующие параметры команд AMO, обозначенного существительным .

- выбор параметра (Он может использоваться и в команде, и в режимах диалога)

Результат: выводится следующая информация относительно параметра :

- - имя параметра (акроним, описание)

- - характеристика (требуемый, необязательный или групповой параметр )

- Список всех возможных значений для параметров с ограничением типа значения

проверка правильности

- (Он может использоваться с командой или строкой подсказки)

Результат: выводится следующая информация относительно параметра :

- Имя Параметра (акроним, описание)

- Атрибуты (обязательный, групповой параметр ,необязательный)

- Условие группы для групповых параметров

- (Только, если позволяется конкатенация )

Тип разрешенного входа (&, & &, -)

Минимальное число значений

Максимальное число значений

Тип значения

- - Тип преобразования

- Список всех возможных значений для параметров с типом значения "проверка правильности"

Завершение ввода команды или ввода запрошенного параметра управляет дальнейшей обработкой команды. Любые дальнейшие требуемые параметры будут запрошены, а факультативные параметры будут запрошены только, если символ завершения не введен.

Таблица 1.01 Специальные Символы

| Специальная кодовая комбинация (знак) | Значение |
| --- | --- |
| - | Отделяет глагол и существительное или устройство разделения в пределах объединенного значения параметра |
| : | Отделяет код директивы и блок параметра |
| , | Отделяет параметр |
| = | Часть параметра для парольно-ориентированного ввода (отделяет название(имя) параметра и значение параметра) |
| ; | Является кодовой комбинацией(знаком) окончания команды; эффект кодовой комбинации(знака) - то, что необязательные параметры, не данные в командах, впоследствии не запрашиваются |
| ! ? ?? | Является кодовой комбинацией(знаком) окончания команды и имеет эффекты: - после того, как директива, обрабатывающая пользователя, запрошена с тем же самым кодом директивы ввести блок параметра снова - необязательные параметры, не данные в директиве, впоследствии снова не запрашиваются вызов функции справки, может использоваться для: - глагола - значения параметра вывод больших количеств(величин) информации относительно значения параметра |
| & | Кодовая комбинация(знак) конкатенации / компоновки для одиночных значений параметра (например, 1 &2& 3,) |
| && | Для определения всего диапазона значений для параметра (например, 1 & &3) |
| /* | Начало комментария |
| */ | Конец комментария |
| “ | Начало и конец текстовой строки |
| $ | Для использования специальной функции “macro capability” "макро возможность (способность)" |

1.08 Краткий обзор процедуры Overview

Краткий обзор процедуры имеет два столбца:

Код Команды. Столбец кода команды показывает команду, которая будет выполнена (=Глагол) и к какому аспекту системы она должна быть  применена (= Существительное). Глагол и существительное разделяется черточкой.

Если краткий обзор процедуры применяется  больше чем к одному глаголу, дополнительным кодам команды предшествует символ OR (I). Это происходит только там, где к тем  же самым условиям параметра обращаются  больше, чем одна команда.

Пример:

DIS(PLAY) - AUN

REG(ENERATE)-AUN

Возможный Ввод: DIS-AUN или REG-AUN

Parameter	 Параметр содержит все необязательные или обязательные параметры согласно их позиции в  команде.

И акроним, и тип параметра показывается разделяющим  знаком равенства  (=).

Parameter name Именем параметра является акроним

Он используется в командах как ориентируемое ключевое слово, сопровождается   знаком равенства (=) и необходимым значением.

Пример:

PAR1 = VAL1, PAR2 = VAL2, PAR5 = VAL5;

PAR = Parameter name; VAL = Parameter  value.

В позиционно-ориентируемых командах, имя параметра не вводится. В этом случае, значения параметра должны быть введены в соответствующую позицию последовательности параметров. Позиция каждого параметра внутри команды определена запятой. Таким образом, пользователь должен ввести запятую для каждого факультативного параметра, который не учтен командой.

Пример:

VAL1, VAL2 ... VAL5

Значение параметра определяется параметром. Опции и ограничения каждого параметра описаны в соответствующем AMO описании. В многих случаях значения типа параметра также описаны в кратком обзоре процедуры (указанных в скобках).

Текст, заключенный между двумя указанными скобками описывает значения типа параметра. Этот текст просто указывает вводимый пользователем тип  и не может использоваться в командах. Текст не указывает возможные значения или диапазон. По этой причине, каждый параметр объясняется подробно в описании параметра.

Используются следующие условия:

<dd> Десятичные цифры (0-9), составные десятичные цифры (например 1&2&3&4&), диапазон десятичных цифр (например 1 & 9&) или комбинация одиночных значений, связанных значений или диапазонов (например 1&2&&5&6&).

<numbers>  	Одиночное десятичное число, составные десятичные числа, порядковый номер или комбинация одиночных значений, связанных одиночных значений или диапазонов.

<hd>  	Шестнадцатиричная цифра (0-F), связанные шестнадцатиричные цифры, порядковая шестнадцатиричная цифра или комбинация одиночных значений, связанных значений или диапазонов.

<hex>  	Одиночный шестнадцатиричный номер, связанные шестнадцатиричные числа, шестнадцатиричные диапазоны или комбинация одиночных значений, связанных значений или диапазонов.

<key-num> 'Keyed numeral. Это - символьная цепочка, содержащая любой из следующих символов: 0-9,A,B,C,D,*,#. Она используется, например, для представления цифр MFC. Если разрешено, то связанные значения, диапазоны или комбинации могут также быть введены.

<string>     Text string (текстовая строка). Она использует набор символов CCITT. Разделители MMI разрешаются только если текстовая строка заключена в кавычки ( '' ); иначе, это интерпретируется как ошибка. MMI разделители могут быть, например :;,:?!*. Использование этих символов описано в соответствующих описаниях параметра.

<param>   Символ или символьная строка, которые определены в соответствии с описанием параметра. Возможные значения перечислены в соответствующих описаниях параметра.

<.........>  В некоторых случаях  указанные скобки могут содержать различные тексты. Значение объясняется в соответствующем описании параметра включаемого AMO.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Значения типа, заключенные в указанные скобки не обеспечивают всю  необходимую параметро-специфическую информацию. Они предназначены только, чтобы  помочь пользователю в определении типа требуемого ввода. Возможные значения (также максимальное число символов и разрешенные символы) и тип ввода (одиночное значение, связанное одиночное значение, диапазон) определенные в описании параметра должны быть соблюдены.

[ ]   	Параметры, заключенные в квадратные скобки, - факультативные, то есть они могут быть не учтены командой.

{ }	  Параметры, включенные в фигурные скобки, - часть группы, с соответствующим условием группы.

I   	Символ OR используется, чтобы обозначить альтернативный переход параметра с различными значениями параметра.

;	   Точка с запятой завершает команду.

( )  	Текст, включенный в круглые скобки, относится к объяснениям, или указывает чередование состояния в команде AMO. Например (DIALOG-FTBL).

(*1) 	 Если только команда имеет силу для некоторой версии программного обеспечения, то команда заключена в круглые скобки и  проверка правильности команды описана в сноске.

Примеры

Удаление групп поиска

а. все группы поиска системы

- специфическая группа поиска

- специфическая станция группы поиска

Обзор процедуры

| Код команды | Параметр |
| --- | --- |
| DELETE-AUN | TYPE=SYS 1  TYPE=GR, GRNO =< number > 2  TYPE=STN, GRNO =< number >, STNO=< number > 3 |

Опции ввода:

DEL-AUN:TYPE=SYS                                                             или DEL-AUN:SYS         =альтернатива 1

DEL-AUN:TYPE=GR, GRNO=100                                         или DEL-AUN:GR,100    =альтернатива 2

DEL-AUN:TYPE=STN, GRNO=100, STNO=1200                или DEL-AUN:GR,100    =альтернаòива 3

| Код команды | Параметр |
| --- | --- |
| TEST-EXAMPLE | MP1 = < number >, ( OP2 = < number >)  MP3=V1,(OP4 =< number >), (OP5=<number>)  MP3=V2,(OP5 =< number >), (OP6=<number>) |

MPx   : обязательный параметр х

ОРх   : необязательный параметр х

Vx      : значение х

1.08.1 Ввод позиционно-ориентированной команды

без завершающего символа

а. все вводы без завершающего символа (включая приглашающие вводы)

-> < TEXT-EXAMPLE :1, , V1,                                                          (командный ввод)

<- OP4 =                                                                                                (ОР4 подсказана)

-> 4                                                                                                        (4 вводится, нет завершающего

символа =>

<-OP5=                                                                                                  ОР5 подсказана)

-> 5                                                                                                         (5 вводится, нет завершающего

символа)

<- TEXT-EXAMPLE :1, , V1,4, 5                                                         (высвечивается завершающая

команда)

- Ввод завершающего символа во время подсказки

-> < TEXT-EXAMPLE :1, , V1,                                                          (командный ввод)

<- OP4 =                                                                                                (ОР4 подсказана)

-> 4                                                                                                        (4 вводится с завершающим

символом “;”

нет необходимости в

дальнейшей подсказке символа

=>

<- TEXT-EXAMPLE :1, , V1,4,                                                         (высвечивается завершающая

команда)

с завершающим символом “;”

-> < TEXT-EXAMPLE :1, , V1                                                         (командный ввод: при

использовании

завершающего символа “;”

дальнейшая подсказка символа

=> не нужна)

<- TEXT-EXAMPLE :1, , V1                                                           (высвечивается завершающая

команда)

с завершающим символом “!”

-> < TEXT-EXAMPLE :1, , V1!                                                      (командный ввод: при

использовании

завершающего символа “!”

дальнейший ввод не

подсказывается

<- TEXT-EXAMPLE :1, , V1!                                                          (высвечивается завершающая

команда)

<- TEXT-EXAMPLE :                                                                      (новая команда; готовность

ввода нового блока параметров)

- Ввод парольно-ориентированной команды

без завершающего символа

а. все вводы без завершающего символа (включая подсказывающие вводы)

<- пример теста: MP3=V1, MP1=1;	(вводится команда: любая разрешенная последовательность параметров, перед  символом завершения. После ";" нет необходимости в вводе)

<- пример теста: MP3=V1, MP1=1;	  (отображается законченная команда)

с символом завершения "!"

<- пример теста: MP3=V1, MP1=1!	                                          (ввод команды: любая разрешенная                                                                                                       последовательность параметров)

<- OP4                                                                                             (ОР4 подсказывается)

-> 4                                                                                                  (4 вводится, нет завершающего

символа =>

<-ОР5 =                                                                                          ОР5 подсказывается)

-> 5                                                                                                  (5 вводится, нет завершающего

символа)

-> пример теста: MP3=V1, MP1=1;	 ОР4=4, ОР5=5               (отображается завершающая

команда)

- Ввод завершения во время подсказки

<- пример теста: MP3=V1, MP1=1                                           (ввод команды: любая разрешенная

последовательность параметров)

<- OP4                                                                                             (ОР4 подсказывается)

-> 4                                                                                                  (4 вводится с завершающим

символом “;“

-> пример теста: MP3=V1, MP1=1;	 ОР4=4;                             (отображается завершающая

команда)

с завершающим символом “;”

-> пример теста: MP3=V1, MP1=1;                                           (ввод команды: любая разрешенная

последовательность параметров,

благодаря завершающему символу

“;” нет дальнейшего ввода

подсказки)

<- пример теста: MP3=V1, MP1=1;                                           (отображается завершающая                                                                                                           команда)

с завершающим символом “!”

-> пример теста: MP3=V1, MP1=1!                                           (ввод команды: любая разрешенная                                                                                                            последовательность параметров,                                                                                                         благодаря завершающему символу

“!” нет дальнейшего ввода

подсказки)

<- пример теста: MP3=V1, MP1=1;                                           (отображается завершающая

команда)

<- пример теста:                                                                           	(новая команда; готовность для

ввода нового блока параметров)

1.09  Диалог на сервисном терминале

После того, как сеанс был начат  нажатием CTRL T, система отвечает информационным заголовком (LOGON{дословно - "вход в систему"}). Символ "<" указывает, что система готова для режима диалога.

Имеются различные вводные опции:

Команда может быть введена в полной или неполной форме.

Если она введена в неполной форме, остающиеся обязательные вводимые параметры запрашиваются. Операционный параметр вводится только по запросу, если команда не завершена с символом завершения.

Функции Клавиши CTRL

Системой управления связи (CMS)  предлагаются следующие функции управления:

- CTRL L = функция стирания (CTRL и " L " нажимаются одновременно).

Удаляет последний символ ввода, который еще не завершен.

- CTRL R = дублирует последнюю команду.

Прежде, чем нажата клавиша ENTER, эта команда позволяет пользователю дублировать ввод на новой линии.

- CTRL D = удаляет последний ввод.

Удаляет ввод команды, который еще не был завершен и устанавливает курсор в начало линии.

- CTRL S = прерывания вывода

Вывод прерван после вывода текущей линии. В этом состоянии, возможен только следующий ввод

- CTRL O = продолжение вывода

- Продолжает вывод, прерванный CTRL S.

- CTRL X = LOGOFF {дословно - "выход из системы"}, прерывает вывод

- После входного запроса "<" CTRL X прерывает сеанс (выход из системы). Во время вывода CTRL X -  прекращает вывод.

- CTRL T = запрос о вводе на терминал

- Пользователь терминала сообщает CMS, что он/она желает войти. Любой вывод впоследствии не воздействует.

- CTRL C = завершающий ввод

- Каждая команда или ввод данных должны быть завершены пользователем с помощью команды CRTL C.

РАЗДЕЛ 2

MMI сообщения (Man Machine lnterpreter)

{ " интерпретатор машина-человек"}

Как только подсистема данных успешно загружена, запускается MMI и весь ввод MML команды проверяется в соответствии с  таблицей AMO. При появлении ошибки выводится соответствующее сообщение.

Mxx: "Ошибочный  текст"

Пример

< Добавить - persi

STNO = abcd

M33: ЗНАЧЕНИЕ ТИПА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ В ТАБЛИЦЕ ЗНАЧЕНИЯ

STNO = 1234567

M34: ЗНАЧЕНИЕ НЕ В РАЗРЕШЕННОМ ДИАПАЗОНЕ

Ошибки могут быть вызваны:

- Неправильный синтаксис команды

- Не соблюдены требуемые параметры

- Введены некорректные значения параметра

Если команда MML безошибочна, то код AMO загружается в целевой аппаратный модуль.

- Список MMI сообщений

M1	 НЕ ВВЕДЕНА КОМАНДА

Ввод состоит полностью из пробелов, символов управления и/или комментариев.

(ВАЖНО: Если знак "$" введен в начале команды, новая символьная последовательность компилируется из макроцепочки, определенной знаком "$" и любыми дальнейшими параметрами команды, которые пользователь желает ввести. Она затем проверяется, как описано выше.)

M2	НЕПРАВИЛЬНЫЙ СИНТАКСИС ГЛАГОЛА

Входная символьная последовательность для глагола (действие/функция AMO) не соответствует синтаксису набора.

M3	НЕПРАВИЛЬНЫЙ СИНТАКСИС СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

Входная символьная последовательность для существительного (имя AMO) не соответствует синтаксису набора.

M4	СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ НЕ НАЙДЕНО

Эта ошибка происходит, когда не введено или были введены только пробелы для существительного.

M5	НЕ ВОЗМОЖНЫЕ ДЛЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО ГЛАГОЛ/ФУНКЦИЯ

Глагол синтаксически правилен, но не может использоваться для существительного.

M6	ЭТОТ ГЛАГОЛ/ФУНКЦИЯ ДЛЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВВЕДЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Эта комбинация глагола и существительного произведена командой AMO (например DIALOG) и, если требуется, должна быть добавлена параметрами.

M7	 НЕТ ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ЭТОГО ГЛАГОЛА ПАРАМЕТРОВ

Команда обработана.

Сообщение также дано, если символ ":" или символ завершения не были введены после существительного (были запрошены необязательные параметры).

M8	НЕВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИЯ КЛЮЧЕВОГО (ПАРОЛЬНОГО) СЛОВА И ПОЗИЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПАРАМЕТРОВ

M9	НЕ ВЫПОЛНЕН ВВОД ПАРОЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СЛОВА

MML команда может только быть введена как позиционно-ориентируемая  команда.

M10	БЫЛИ УДАЛЕНЫ ИЗ КОМАНДЫ ПАРАМЕТРЫ SUPERFLOUS

M11	НИКАКИЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ (;!)

Ввод после символов ";" или "!" игнорируется; остальная часть команды будет проверена MMI и остается для подтверждения.

M12 	ПОЖАЛУЙСТА, ПОДТВЕРДИТЕ КОМАНДУ

В команде обнаружены вводы, которые являются избыточными или неправильными.

Если команда верна, то подтвердите,  нажатием CTRL/C (пробел ETX в COMTES).

Если команда неверна, то прервите обработку команды нажатием CTRL/X.

M13       ПОЖАЛУЙСТА, ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ;= НЕТ ЗАЩИТЫ ПАРОЛЕМ

Команда AMO может использоваться только с точным вводом требуемого пароля (не вводите в кавычках).

Важно! - Не вводите символ завершения после пароля, поскольку это будет интерпретироваться как часть пароля.

M14	ДЛЯ ПАРОЛЯ ДОПУСТИМЫ ТОЛЬКО 8 СИМВОЛОВ

Обратите внимание: Любой вводимый символ завершения интерпретируется как часть пароля.

Это также применяется к любым кавычкам, в которые заключают пароль.

См. M13 для правильного ввода пароля!

M15	ПАРОЛЬ НЕ НАЙДЕН В ТАБЛИЦЕ ПАРОЛЕЙ

(См. примечание для M13!)

M16	КОМАНДА  ОБРАБАТЫВАНИЯ ПРЕРЫВАНИЙ

Появляется после того, как были нажаты  CTRL X.

M17 	MM L КОМАНДА СЛИШКОМ ДЛИННАЯ

Ввод слишком длинной команды.

Возможные действие:

- удаляют любые пробелы

- уменьшают связанные значения параметра

- преобразовывают парольно-ориентированные команды в позиционно-ориентированные команды

Ml8  	СЕГМЕНТ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ ДЛЯ MMI  НЕДОСТУПЕН;

ОБРАБОТКА КОМАНДЫ НЕВОЗМОЖНА;

Возможное действие: ждите окончания работающей команды AMO.

M19  	ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНН ПАРАМЕТР

Параметр является обязательным параметром или пакетом параметров, необходимый для определения последовательности пакета.

M20 	НАИМЕНЬШИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРУППЫ (МИНИМУМ XX ПАРАМЕТРОВ)

Это - группа с минимальным ограничением; не было выполнено условие группы.

M21 	НАИБОЛЬШИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРУППЫ (МАКСИМУМ xx ПАРАМЕТРЫ)

Это - группа с максимальным ограничением, не было выполнено условие группы.

M22 	ПАРАМЕТР ИГНОРИРОВАЛСЯ ПОТОМУ, ЧТО НЕ БЫЛ ОПРЕДЕЛЕН ПАРОЛЬ

Например, если было неправильно введено " = 10 " вместо правильного ввода "LENGTH = 10"

M23	ИГНОРИРУЕМЫЙ ПАРАМЕТР xxxxxxxx,  НАЧИНАЯ С НЕПРАВИЛЬНОГО СИНТАКСИСА

Имя параметра  не  идентифицируется, все вводы для этого параметра будут удалены.

Этот текст появляется только для парольно- ориентированных команд.

M24  	ПРОИЗВОДИТСЯ СЧЕТ ТОЛЬКО ПЕРВОГО ПАРАМЕТРА xxxxxxxx, КОТОРЫЙ ПОВТОРЯЕТСЯ В КОМАНДЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ

Имеются в команде два или больше параметра с тем же самым именем. Все, кроме одного параметра будут удалены. Этот текст появляется только при вводе ориентируемого ключевого слова.

M25	ПАРАМЕТР xxxxxxx ИГНОРИРУЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО НЕ СОДЕРЖИТСЯ  В ДЕРЕВЕ ПАРАМЕТРОВ

Ввод параметра будет удален из команды, так как он не находится  в дереве параметров используемого существительного.

Этот текст появляется только при вводе ориентируемого ключевого слова.

M26	ПАРАМЕТР xxxxxxxx ИГНОРИРУЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО НЕ СОДЕРЖИТСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЕТВИ дерева ПАРАМЕТРОВ

Ввод параметра будет удален из команды, потому что он не находится в определенной ветви дерева параметров.

Этот текст появляется только при вводе ориентируемого ключевого слова.

M27	РАЗДЕЛИТЕЛИ ТИПА "/" 1 "/" = "/" 1 " НЕДОПУСТИМЫ В ЗНАЧЕНИИ ПАРАМЕТРА

M28 	ВВОД 9 СИМВОЛОВ xxxxxxxxx НЕДОПУСТИМ, РАЗРЕШАЕТСЯ ВВОД ТОЛЬКО 8 СИМВОЛОВ xxxxxxxх

M29 	ВВОД СИМВОЛА "?" В КАЧЕСТВЕ  СВЯЗЫВАЮЩЕГО ВВОДА НЕДОПУСТИМ

Эта ошибка происходит если "? " появляется в объединенных значениях параметра, соединяя одиночные значения или вводы диапазона значения.

M30	ЛИШНИЙ СИМВОЛ КОМПОНОВАНИЯ  ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ЗНАЧЕНИЯ

например: ЗНАЧЕНИЕI&ЗНАЧЕНИЕ2&

Правильный ввод: ЗНАЧЕНИЕI&ЗНАЧЕНИЕ 2 или ЗНАЧЕНИЕI&ЗНАЧЕНИЕ2&ЗНАЧЕНИЕ3

M31 	ЧИСЛО СВЯЗАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ СЛИШКОМ МАЛО (xx к xx  ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)

Определенное минимальное число значений, которые будут связаны, не было достигнуто.

M32  ЧИСЛО СВЯЗАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ СЛИШКОМ ВЕЛИКО (xx к xx ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)

Определенное максимальное число значений, которые будут связаны, было превышено.

M33 	ТИП ЗНАЧЕНИЯ  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ  ТИПУ В ТАБЛИЦЕ ЗНАЧЕНИЙ

Значение  неправильного типа  было введено для данного параметра.

M34 	ЗНАЧЕНИЕ НЕ ВХОДИТ В  ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН

Значение не в диапазоне  как установлено в соответствии с ограничением типа значения.

M35 	СВЯЗЬ ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СИМВОЛОВ && НЕДОПУСТИМО, РАЗРЕШАЕТСЯ СВЯЗЬ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ СИМВОЛА &

M36      ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЯ СОДЕРЖИТ  ПРОМЕЖУТКИ

Данный диапазон значения должен быть один из определенных диапазонов значения или их подмножеством .

M37	 ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЯ  НЕ ДАН В ПОРЯДКЕ ВОЗРАСТАНИЯ

Нижний предел диапазона значения больше,  чем верхнее ограничение.

M38 	ИМЯ ПРОЦЕССОРА СОДЕРЖИТСЯ  В AMO ТАБЛИЦЕ, НО НЕ В БАЗЕ ДАННЫХ СЕРВЕРА ADS

M39 	ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБНАРУЖЕВАЕТСЯ В MMI

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

ПРИЧИНА:

Имя модуля дано как местонахождение; " номер кода " появляется как  причина.

M40      СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ УСЛОВИЕ ГРУППЫ: МАКСИМУМ xx ВНЕ xx ПАРАМЕТРОВ

M41      ВСЕ ПАРАМЕТРЫ В ГРУППЕ ИГНОРИРУЮТСЯ

Это - группа с максимальным ограничением, условие группы нарушено.

Все параметры в группе удалены, теперь будет запрашиваться новая группа параметров .

M42	ВСЕ ПАРАМЕТРЫ В ГРУППЕ ИГНОРИРУЮТСЯ  КРОМЕ НЕСКОЛЬКИХ УСЛОВНЫХ

ПАРАМЕТРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВВЕДЕНЫ.

Это - группа с максимальным ограничением,  условие группы нарушено.

Параметр группы включает параметр ветви, который определяет последовательность ветви. При исключении этого параметра ветви, все другие определенные параметры группы были удалены.

Параметры группы будут теперь запрошены заново.

2.02 AMOC Управление командами AMO

Раздел описывает команды, которые дают возможность пользователю устранять блоки, опрашивать состояние системы и насильно завершать команды AMO:

- TSN

- BREAK (ПРЕРЫВАНИЕ)

- CANCEL (ОТМЕНА)

- RESTART (ПЕРЕЗАПУСК)

В режиме аварии (то есть, после неправильно завершенной работы), принимаются только все  вышеупомянутые команды, другие отклоняются совместно с сообщением "COMMAND NOT FOUND (КОМАНДА НЕ НАЙДЕНА)".

Функции сами непосредственно не выполняются как команды AMO, и, таким образом, могут вызываться в любое время, как только терминал будет готов для ввода ("<" вводят как символ или подсказку "ПОЖАЛУЙСТА ВВЕДИТЕ КОМАНДУ < <" 1.

Вход в систему достигается  одновременным нажатием клавиш CTRL и T.

Описанные команды системы должны быть введены  заглавными буквами и завершаться с точкой с запятой.

2.03 TSN, Список исполнительных команд AMO

Функция TSN (Номер завершающего цикла) используется для проверки номера находящихся в работе завершающих циклов терминалов (входов в систему) и выполняемых команд AMO.

Ввод: TSN;

ВОЗМ. ВЫВОД            ТSN          СУЩЕСТВ.          РЕГ. УСТРОЙСТВО              ВРЕМЕНИ.

1004                                              CON 3                                    08 15 17

1013           CHESE                                                                      09 42 26

Объяснение:

- TSN Номер Завершающего Цикла  (четырехзначное десятичное число )

- СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ = Имя выполняемой команды AMO. Если никакая AMO не выполняется, никакое 	существительное не выводится.

- РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО = Имя логического устройства, на котором была  начата работа. Если это - собственное устройство пользователя, то добавляется звездочка " * " .

- ВРЕМЯ = Время дня, когда была начата работа.

2.04 BREAK (ПРЕРЫВАНИЕ) - Прерывание, выполняемое командой AMO

Функция BREAK посылает сообщение ПРЕРЫВАНИЯ  команде  AMO, которая будет прервана. Оно поступает AMO, как только следующий интерактивный шаг (диалога) с сервисным терминалом будет достигнут, то есть когда AMO создаст следующий вывод или дождется следующей команды.

Операции AMO  и REGDB  получают сообщение BREAK (ПРЕРЫВАНИЯ) немедленно.

Эффективность этой команды зависит от того, насколько AMO задача является в стадии,  позволяющей ей обрабатывать сообщение ПРЕРЫВАНИЯ..

Функция BREAK - самый лучший способ прервать AMO.

Эффективность команды не проверяется.

При использовании функции TSN пользователь может проверять, была ли команда AMO прервана.

Ввод: BREAK : <TSN>;

2.05  CANCEL (ОТМЕНА). Отмена Работы Терминала

Функция CANCEL отменяет работу терминала и освобождает рабочую память, распределенную AMO, используемой при работе. Команда CANCEL должна  использоваться только, если предыдущая попытка  завершения  функцией BREAK не была эффективна; по крайней мере в течение 12 минут нужно позволить  функции BREAK работать.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

CANCEL должна  использоваться только в крайних случаях, так как это может вызвать несоответствие между состоянием системы и обработанной базой данных.

Ввод: CANCEL: <TSN>;

2.06 Функция RESTART (ПЕРЕЗАПУСК)

Функция RESTART инициализирует перезапуск программного обеспечения.

Ввод: RESTART;

Тот же  результат может быть достигнут при  вводе следующей  REST AMO команды:

EXEC-REST:ТYPE = UNIT.UNIT = AI .RSLEVEL = SOFT;

РАЗДЕЛ 3

Системные программы (SP)

Системная программа для Hicom обозначается "SP". Она включает все программное обеспечение, которое записано на жестком диске Hicom системы, включая систему установки (ISY). Новая версия  системной программы заменяется всегда  полностью. Когда новые подсистемы приняты, они проверяются на совместимость с предыдущей    системной программой. Совместимость версии  системной программы, загруженной в SWU, и версий, загруженных в серверах, проверяется автоматически.

Всемирная  Системная Программа

Всемирная SP включает все программное обеспечение различных систем, включая все языки и  специфические дополнения оборудования заказчика.

Полная системная  программа на основе всемирной SP состоит из нескольких прикладных системных программ (АPS) и системы установки  программного обеспечения  (ISY).

3.01  Варианты Hiсom Системы

Системные программы каждого варианта Hicom  системы отличаются  специфическими областями программы. Чтобы избежать необходимость переписывать большое количество программного обеспечения системы для различных вариантов, системная программа имеет модульную структуру, в которой программное обеспечение разделяется на субмодули. Они являются прикладной программой систем.

Рис. 3.01  Системная программа

Рис. 3.02  Условные обозначения нмени файла

Системная программа разделена на:

- Прикладные системные программы (APS) с памятно-резидентными задачами (аппаратно-специфические).

- 1.SWU (CC и LTG в системах Hicom 390/391/392)

2.ADS.

3.VMS

4.TCS

- Прикладные системные программы (АPS) с перезагружаемыми AMO задачами.

1. SWU AMO

2. Сервер AMO.

c. Прикладные системные программы (АPS) со специфическими текстами для

1. SWU

2. VMS

3. TCS

4. SWU AMO

5. Сервер AMO.

Эти тексты фиксированы, за исключением  случая AMO текстов, которые являются перезагружаемыми.

Различные языки, требуемые для вывода сообщений  резидентных задач,  больше не содержатся в соответствующих подсистемах, но теперь содержатся в отдельных  языково-специфических подсистемах “Системного текста" АPS.

- Справочный номер SP

Рис. 3.03 Схема кодового номера

3.03 SP Справочный номер для систем XENIX/UNIX/SINIX

Рис. 3.04 Схема кодового номера для систем XENIX/UNIX/SINIX

Список команд АМО в алфавитном порядке

Таблица 1.01 Список команд АМО в алфавитном порядке

|  |  | Том |  |  |  |  |  |  | Дост-ть |  |  |  | П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Команды АМО | Объяснение | уровень1 | уровень2 | измер.траф | VMS | TCS | Категория |  | SP300 V3.1 | SP300 V3.2 | SP300 V3.3 | SP300 V4.0 | арольная группа |
| ACSU | конфигурация пульта оператора | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | Е |
| ACTDA | активизация характеристик абонента | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| AFR | автоматический доклад о сбое | х |  |  |  |  | телеслужба Hicom |  | х | х |  |  | R |
| ANSU | ввод системных номеров в базу данных SWU | x |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| ANUM | системный номер в базе данных сервера | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| APC | управление прикладной программой | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | N |
| APP | дополнение файлов |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | I |
| APS | наращивание загрузки программного обеспечения на жестком диске/картридже | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | М |
| APSC | создание пакета APS | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | S |
| ASPIC | номер системной программы обмена с командой MML |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | H |
| ASSGN | назначение устройства ввода/вывода |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| ATCSM | асинхронная конфигурация терминала | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| AUN | группы поиска вызова | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| AUTHO | санкционирование доступа к магистрали на дисплее | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | F |
| BACK | автоматическое резервирование программной библиотеки | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| BCSM | конфигурация платы, модули сервера | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| BCSU | конфигурация платы, блок коммутации | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| BELIN | инициализация измерения трафика |  |  | х |  |  | измерение трафика |  | х | х |  |  | А |
| BERUM | класс переключения службы | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| BERUZ | время переключения COS | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| BITTF | список характеристик, услуги телекоммуникации |  |  |  |  | х | услуга телекоммуникации |  | х | х |  |  | В |
| BITVM | бит-маска для услуги речевой почты |  |  |  | х |  | услуга речевой почты |  | х | х |  |  | А |
| BSSM | переключение платы в модулях сервера | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | К |
| BSSU | переключение платы в блоке переключение | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | Н |
| BUEND | назначение магистральной группы | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| CABA | добавочные данные для характеристики обратного вызова | х |  |  |  |  | телеуслуга Hicom |  | х | х |  |  | J |
| CALSM | конфигурация библиотеки адресов в модулях сервера | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | J |
| CDSM | система отображения шкафов-модули сервера | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | F |
| CDSU | система отображения шкафов-блок переключения | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | F |
| CHESE | системы секретарь/директор | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| CMP | сжатие файлов или PS (APS) | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| COFEA | характеристики центрального офиса ISDN |  | х |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | F |
| CONSY | управление данными системной конфигурации | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| COP | класс параметра манипулятора устройства | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| COPY | копирование файла | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | I |
| COSSU | классы услуг, блок переключения | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| COSTF | классы услуг, текст/факс сервер |  |  |  |  | х | услуга телекоммуникации |  | х | х |  |  | А |
| COSVM | классы услуг, сервер речевой почты |  |  |  | х |  | служба речевой почты |  | х | х |  |  | А |
| COT | класс магистрали для обработки вызова | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| CPS0 | параметры связи для S0-соединения | х |  |  |  |  | система |  |  | х |  |  | Е |
| CPSM | параметры связи линий данных связи | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| CPVM | параметры связи VM (речевой почты) |  |  |  | х |  | служба речевой почты |  | х | х |  |  | А |
| CTIME | специальные пользовательские таймеры, блок коммутации | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| DAGR | CDR (регистрация данных вызова, размеры файлов) | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| DAPPL | прикладные программы обработки данных (DP) | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| DASM | распределение области жесткого диска - физическое |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| DATE | преобразование системных данных и/или времени | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| DAVF | CDR (регистрация данных вызова, размеры файлов), дисплеи пульта оператора | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| DBC | конфигурация базы данных |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | N |
| DBSTF | состояние блока дисплея TCS |  |  |  |  | х | служба теле- коммуникации |  | х | х |  |  | F |
| DCIC | конфигурация DCI | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| DCIМ | ручная установка параметров терминала DCI | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| DCIP | установка параметров DCI | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| DCSM | конфигурация диска модулей сервера | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | Н |
| DDNTF | состояние сообщений, команды уведомления/доставки |  |  |  |  | х | служба теле- коммуникации |  | х | х |  |  | G |
| DDSM | состояние дисков серверов | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| DEBUG | доступ к возможности системы DEBUG |  | х |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | I |
| DEL | удаление файлов |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | I |
| DIMSU | установка показателей характеристик, блок коммутации | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | В |
| DIMTF | установка данных TCS |  |  |  |  | х | служба теле- коммуникации |  | х | х |  |  | F |
| DIMVM | установка данных VMS |  |  |  | х |  | служба речевой почты |  | х | х |  |  | В |
| DISPA | память дисплея IHS |  | х |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | I |
| DISPS | память дисплея SWU |  | х |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | I |
| DIST | списки распределения управления/создания |  |  |  |  | х | служба теле- коммуникации |  | х | х |  |  | F |
| DLSM | распределение области жесткого диска - логическое |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| DMSTF | статистика сообщений TCS |  |  |  |  | х | служба теле- коммуникации |  | х | х |  |  | F |
| DPSM | область диска, двойное распределение |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| DSSM | переключатель диска | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | Н |
| DSSU | переключение устройства в блоке коммутации | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | Н |
| DTIM 1 | таймер манипулятора устройства 1 | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| DTIM 2 | таймер манипулятора устройства 2 | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| DTSM | конфигурация типа устройства, служебный модуль |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| DUMP | память DUMP для файла |  | х |  |  |  | система |  | х |  |  |  | Н |
| DUP | дублирование жесткого диска/картриджа |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | I |
| EWADA | файлы ограничения кода и инструментальных средств (данные внешнего набора номера) | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| EWAKO | ограничения кода и инструментальных средств | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| FAMOS | дистанционное управление и эксплуатация: запуск дистанционного АМО | х |  |  |  |  | телеслужба Hicom |  | х | х |  |  | J |
| FAMUP | дистанционное управление и эксплуатация: удаленная корректировка | х |  |  |  |  | телеслужба Hicom |  | х | х |  |  | Н |
| FBTID | дистанционное управление и эксплуатация: данные опознавания | х |  |  |  |  | телеслужба Hicom |  | х | х |  |  | J |
| FBTN | управление флаг-байтон и магистральными номерными таблицами | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| FEACG | CDR(регистрация данных вызова), список характеристик | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | В |
| FEASU | список пользовательских характеристик | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | В |
| FEAVM | список характеристик сервера речевой почты (VMS) |  |  |  | х |  | сервер речевой почты (VMS) |  | х | х |  |  | А |
| FETA | CDR(регистрация данных вызова) общественного/национального графика отпусков | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| FIDES | формирование пакетного файла |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Т |
| FILET | измерение трафика, передача файла от HD к РС |  |  | х |  |  | измерение трафика |  | х | х |  |  | F |
| FORM | форматирование диска - жесткого диска/картриджа |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | I |
| FRECH | управление импульсом заряда имитационного вызова | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | Р |
| FTBL | CDR(регистрация данных вызова), форматы таблиц | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | G |
| FTCSM | конфигурация файловой передачи модуля сервера | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| FTRNS | файловая передача между BS20000 и Hicom | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| FUNCT | системные переключатели |  | х |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | А |
| FUNSU | системные переключатели блока SWU |  | х |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | А |
| GEFE | импульс заряда в конце вызова | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | А |
| GEFIN | инициализация времени запуска измерения трафика |  |  | х |  |  | измерение трафика |  | х | х |  |  | А |
| GENDB | формирование базы данных из командного стека MML | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| GETAB | дисплей данных вызова от файлов CDRS | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | Р |
| GETPD | удаление команды файлов CDRS | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | F |
| GEZAB | CDR(регистрация данных вызова), выходные интервалы данных | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | G |
| GEZU | CDR(регистрация данных вызова), назначение устройства | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | А |
| GRZW | CDR(регистрация данных вызова), ограничения соединений | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | Р |
| HDINF | информационное содержание жесткого диска | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| HIDMP | файл истории телеслужбы Hicom (HTS) |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| HISTO | файловая информация | х |  |  |  |  | телеслужбы Hicom |  | х | х |  |  | F |
| INFO | файловая информация | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| INIT | инсталляция и определение контроллера диска |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Е |
| JOUTF | текст/факс журналы |  |  |  |  | х | служба теле- коммуникации |  | х | х |  |  | G |
| KDGZ | короткие диалоги CDR для вывода данных вызова | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | Р |
| LCS0 | конфигурация сервера линии Sо | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  |  | х |  |  | Е |
| LCSM | конфигурация линии, модуль сервера | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| LDB | свободная база данных загрузки |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | I |
| LIST | список файлов | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| LRNGZ | быстрый набор номера, списки | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| LSSM | линейный переключатель, модули сервера | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | К |
| LWPAR | установка параметров загрузки для сетевых модулей | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| MEDEF | определение точек измерения трафика |  |  | х |  |  | измерение трафика |  | х | х |  |  | А |
| MELVM | ограничения почтового ящика/сообщения VM |  |  |  | х |  | служба речевой почты |  | х | х |  |  | А |
| MFCTA | управление многочастными кодовыми таблицами | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| MOLTF | размещение модуля TCS |  |  |  |  | х | служба теле- коммуникации |  | х | х |  |  | В |
| MOLVM | размещение модуля VMS |  |  |  | х |  | служба речевой почты |  | х | х |  |  | А |
| MPOOL | управление модемами | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| NAVAR | управление статистическими данными ночной опции переключения | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| NETSM | включение в сеть сервера речевой почты |  |  |  | х |  | служба речевой почты |  | х | х |  |  | А |
| PASSW | управление паролем | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | D |
| PATAD | управление пакетными файлами на HD | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х |  |  |  | А |
| PATCH | активация и управление пакетами | х |  |  |  |  | эксплуатация |  |  | х |  |  | Н |
| PATIO | пакетные входы/выходы | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х |  |  |  | Н |
| PCPSM | копирование инструментального файла (пул-файла) | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| PDBSM | блок описания пул-файла | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Е |
| PERSI | данные персонального опознавания | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | С |
| PETRA | слежение и распечатывание данных о периферийных устройствах |  | х |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | М |
| PFHSM | обработчик пул-файла | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| PRODE | дескрипторы (указатели) протокола для сети | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| PSTAT | статистические данные о периферии |  | х |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | Н |
| PTIME | таймеры для периферийной обработки | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| RCUT | CDR(регистрация данных вызова), таблица преобразования маршрутного кода | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| REFTA | таблица талонного синхрогенератора | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| REGEN | регенерация данных пользователя из базы данных | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | Н |
| REN | переименование файлов |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | I |
| REST | перезапуск функционального модуля | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| RICHT | маршрутизация исходящих вызовов | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| RMS | конфигурация блока SWU | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | N |
| RNKR | критерий набранного номера CDR | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| RTAPE | резервирование ленты/картриджа | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| RUFUM | преобразование номера прямого внутреннего набора | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| SA | система групп поиска | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| SAVCO | файл сохранения конфигурации подсистемы |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | I |
| SAVE | подсистема сохранения (на жестком диске) |  | х |  |  |  | система |  | х | х |  |  | I |
| SBCSU | конфигурация Sо шины и станции блока коммутации | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| SCFX | станционный факс-профиль |  |  |  |  | х | служба теле- коммуникации |  | х | х |  |  | А |
| SCSU | конфигурация станции в блоке коммутации | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| SCTX | пользовательский профиль ТТХ |  |  |  |  | х | служба теле- коммуникации |  | х | х |  |  | А |
| SCVM | станционный профиль VMS |  |  |  | х |  | служба речевой почты |  | х | х |  |  | А |
| SDSM | дисплей состояния модулей сервера | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | F |
| SDSU | дисплей состояния блока коммутации | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | F |
| SDTF | системные данные TCS |  |  |  |  | х | служба теле- коммуникации |  | х | х |  |  | F |
| SDVM | статистические данные VMS |  |  |  | х |  | служба речевой почты |  | х | х |  |  | А |
| SELG | управление выбором групп и таблиц | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| SELL | списки адресатов/станций CDR для выбора | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| SELS | переключатели групп выбора CDR | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | Р |
| SIGNL | управление сигнализацией ошибок |  | х |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | А |
| SONUS | переключение времени дневного сохранения | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| SSC | конфигурация специального абонента | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| SSTVM | статистические данные о вызовах речевой почты |  |  |  | х |  | служба речевой почты |  | х | х |  |  | А |
| SSUVM | наблюдение пользователя речевой почты |  |  |  | х |  | служба речевой почты |  | х | х |  |  | А |
| SVTX | системные значения, телекс |  |  |  |  | х | служба теле- коммуникации |  | х | х |  |  | В |
| SXSU | станционный коммутатор, блок коммутации | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| SYNC | синхронизация базы данных | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| TABT | таблица сегментации CDR для дневного времени | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| TACSU | конфигурация аналоговых магистральных цепей в блоке SWU | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| TAPRO | программируемое определение клавиши для цифровых терминалов | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| TBUCH | электронный телефонный каталог | х |  |  |  |  | документация |  | х | х |  |  | Q |
| TCSM | конфигурация терминала, модуль сервера | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| TDCSU | конфигурация цифровой магистрали в блоке SWU | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| TEST | тест АМО (постоянная проверка) для АМС, UT, TT, DEP |  | х |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | F |
| TEXT | выходные таблицы текста для CDR | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | Р |
| TGER | назначение устройства/станции, входящего (неречевого) | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| TIDTF | системный обратный вызов TCS |  |  |  | х | х | VMS/TCS |  | х | х |  |  | G |
| TINIT | инициализация магнитной ленты | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| TLZO | управление таблицами станционного распределения | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| TRACA | работа системного трассера в блоке IHS |  | x |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | H |
| TRACS | работа системного трассера в блоке SWU |  | x |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | H |
| TSCSU | конфигурация специальных магистралей в блоке SWU | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| TSU | конфигурация специальных магистралей | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | H |
| TTBL | таблицы тарификации CDR | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| TTYS0 | параметры конфигурации So-терминального соединения с функцией REFLECTED-COPY (фоновое копирование) | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  |  | х |  |  | Е |
| TUNR | управление таблицами номеров вызова ТТС в базе данных | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |
| TWABE | частный план набора номера для сети | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| UCSM | блоковая конфигурация модулей сервера | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| UCSU | блоковая конфигурация коммутатора | х |  |  |  |  | упр. конфиг. |  | х | х |  |  | А |
| UPDAT | корректировка статистических данных | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | О |
| USSM | переключатель блока в модулях сервера | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | Н |
| USSU | переключатель блока в коммутаторе | х |  |  |  |  | эксплуатация |  | х | х |  |  | Н |
| VBZ | ограничение внутреннего трафика | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| VBZA | ограничение внутреннего трафика для станций с читателями плат | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| VBZGR | ограничение внутреннего трафика для горячих линий/повторного вызова при снятой трубке/”cude dlue” | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| VBZNW | ограничение внутреннего трафика для сети | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| VEGAS | управление предварительными запусками базы данных в системе поддержки | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| VFGKZ | управление групповыми кодами доступа оператора | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| VFGR | группы пультов оператора | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| WABE | план набора номера, коды доступа к характеристикам | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| XAPC | управление прикладной программой XENIX | х |  |  |  |  | система |  | х | х |  |  | А |
| ZAND | различные системные данные (центральные системные данные) | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| ZAUSL | измерение пользовательской активности (использование характеристики измерения трафика) |  |  | х |  |  | измерение трафика |  | х | х |  |  | F |
| ZIEL | адресаты различных станционных характеристик | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| ZRNGZ | серии цифр центрального быстрого набора номера | х |  |  |  |  | упр. хар-ками |  | х | х |  |  | А |
| ZTBL | управление тарификационными зоновыми таблицами | х |  |  |  |  | регистрация данных вызова |  | х | х |  |  | С |

1.01 Связь между парольными группами и парольными классами.

Команды АМО назначаются различным парольным группам (А-Т). Все команды АМО, которые принадлежат одной группе, имеют одинаковые парольные классы.

Нижеприведенная таблица показывает распределение парольных классов (0-5)  по парольным группам (А-Т).

Таблица 1.02  Распределение команд АМО    по парольным  классам и парольным группам

| Гр. |  |  | Класс пароля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| паро-лей | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | DISPLAY |  | другие |  |  |  |
| B | DISPLAY |  | REGENERATE |  | другие |  |
| C |  | другие | REGENERATE |  |  |  |
| D |  |  | REGENERATE |  |  | другие |
| E | DISPLAY |  |  | другие |  |  |
| F | все |  |  |  |  |  |
| G |  | все |  |  |  |  |
| H |  |  | все |  |  |  |
| I |  |  |  | все |  |  |
| J |  |  |  |  |  | все |
| K | TEST |  | другие |  |  |  |
| L | REGENERATE |  | другие |  |  |  |
| M | DISPLAY OUTPUT |  | другие |  |  |  |
| N | DISPLAY REGENERATE |  | другие |  |  |  |
| 0 | DISPLAY EXEC |  | другие |  |  |  |
| P | DISPLAY | другие | REGENERATE |  |  |  |
| Q | другие | DISPLAY |  |  |  |  |
| R | DISPLAY OUTPUT |  |  |  |  | другие |
| S |  |  | REGENERATE |  | другие |  |
| T |  |  |  |  | все |  |

- Классы паролей

Различным группам пользователей команд АМО назначаются свои парольные группы. Каждый класс паролей включает принадлежащую ему группу, указанную ниже.

Таблица 1.03  Санкционированные пользователи для каждого

класса паролей

| Класс пароля | Санкционированный пользователь |
| --- | --- |
| 0 | Все пользователи (нет пароля) |
| 1 | Заказчик |
| 2 | Системный менеджер |
| 3 | Системный специалист |
| 4 | Маркетинг и торговля |
| 5 | Администрация паролей |