KIRK dect-z 500 – Инструкция по инсталляции

# Основополагающие документы

- ETSI DTR/RES 3001

- DECT REFERENCE DOCUMENT

- ETSI DE/RES 3001-1

- DECT, OVERVIEW

- [1]  1403 5808-PA  Инструкция пользователя системы KIRK 500

- [2]  1403 5820-PA  SIO System 500

# DECT System 500

Настоящий документ содержит описание основных функций системы Kirk System 500.

## Основные функции

- Однозоновая DECT-система с использованием до 6-ти репитеров

- до 8-ми DECT-абонентов

- 6 dect-каналов

- 8 двухпроводных аналоговых соединительных линий

- Интерфейс RS-232 для администрирования

- Индикатор состояния на передней панели

## Технические характеристики

System 500 – это однозоновая DECT-система для 8-ми абонентов.

Система является приложение к учрежденческой АТС. Система не выполняет внутренней коммутации соединений, для осуществления которой система должна быть подключена к учрежденческой АТС по 8-ми двухпроводным аналоговым абонентским линиям.

Администрирование системы осуществляется через RS-232 интерфейс.

Программное обеспечение системы KIRK 500 является усеченной версией программы системы KIRK 1500 с основными отличиями:

- Одна базовая станция

- 8 двухпроводных аналоговых соединительных линий

### Характеристики аналогового интерфейса

KIRK 500 имеет аналоговый двухпроводный интерфейс с учрежденческой АТС. 8 аналоговых a/b-линий с гальванической развязкой..

Характеристики a/b линий:

- DTMF and Pulse dialing

- Эхоподавление

- Детектор вызывного сигнала

- Распознавание сигналов FLASH

- Гальваническая развязка

DTMF transmit	All 16 (0-9, A, B, C, D, *, #)

Duration 80, 90, 100 ms

DTMF receive:	All 16 (0-9, A, B, C, D, *, #)

 1.5% +5Hz

Dynamic -4 - -28dB

Tone duration > 50ms	Option

Pause duration > 40ms

Twist< 6dB

Single tone receive:	300 - 2000 Hz

Single tone send:	300 - 4000Hz - option

Pulse send:	Frequency (10 Hz) make/break:	40 ms/60 ms or

34 ms/66 ms

Ringing receiver:	Duration >200ms

20 - 120V

13Hz - 60Hz

Echo cancelling:	Overall echo reduction: 34 dB

Cancellor: 	>24dB

Suppresser:	12 dB

Loop break:	100 ms/290 ms/630 ms

Off-hook:	NET4/TBR21

On-hook:	NET4/TBR21

### Применение репитеров

Для увеличения зоны покрытия до 6-ти DECT-репитеров KIRK могут быть использованы.

### Внешние подключения

8*A/B

RS232

9V dc

1

2

3

### Добавленные функции

Добавленные функции по сравнению с системой KIRK 1500:

- Автоматическая регистрация Мастер-трубки при первом запуске системы и регистрация других абонентских устройств с мастер-трубки, см. [1].

- Индикатор состояния на передней панели системы:

  - Немигающий красный  - система неисправна.

  - Быстро-мигающий красный – ни один абонент не зарегистрирован, прописка запрещена.

  - Быстро-мигающий зеленый – прописка разрешена.

  - Медленно-мигающий красный – система «занята», т.е. система работает с максимумом активных соединений (6 разговоров).

  - Медленно-мигающий зеленый – система работает, есть активные соединения.

  - Немигающий зеленый – система работает, нет активных соединений.

Подключения блока питания 9В – разъем RG-11 6P6C.

Подключение ПК через RS-232 – разъем RG-45 8P8C.

Подключение абонентских линий – разъем с зажимом. Для подключения кабеля к разъему нажмите стержнем диаметром 0,5мм в отверстие 1 или 2. Контакт разъема при этом размыкается. Вставьте зачищенный кабель в отверстие 3.

### Соответствие стандартам

DECT GAP

CE-labelling EMC ETS 300 329 and Safety EN 60950.

## Механические спецификации

### Дизайн и размеры

См. Рисунок на странице 1.

Размеры ДхШхВ (165х165х40) мм

Вес – около 500гр.

## Питание

Стандартный адаптер питания 9V/600 mA.

Максимальная потребляемая мощность 12W @ 230V.

## Упаковка

Белая картонная коробка размером  ДхШхВ (265х175х65) мм

## Кабель администрирования

Разъем подключения к модему – DB25 гнездо (25 pin)

Разъем подключения к ПК – DB9 гнездо (9 pin)

Разъем подключения к системе – RG-45

Кабель подключения к ПК: