РАЗДЕЛ 3.   ПЛАН НУМЕРАЦИИ МИНИ-АТС GHX-308A/616/36/46

| КОД | ФУНКЦ. КЛАВИША |  |  | ТИП АБОНЕНТСКОГО ТЕРМИНАЛА |  |  |  |  | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | 8 | B | A | K | S | 8 | 4 |  |
| 0 | Да | Да | . | . | Да | Да | Да | Да | Вызов дежурного оператора |
| 100 -699 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Вызов по внутренней связи |
| 700 -705 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Ячейки хранения (парковки) внешнего вызова |
| *700-705 | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | Извлечение вызова из ячейки хранения (парковки) |
| 700 -705 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Извлечение вызова из ячейки хранения (парковки) |
| 710 -717 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Группы поиска |
| 731 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Установка будильника - ежедневный режим (до отмены) |
| 732 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Установка будильника - однократный режим |
| 733 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Отмена режима будильника |
| 734 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Удаление пароля пользователя |
| 735 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Изменение формата даты (ММДДГГ или ДДММГГ) |
| 746 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Изменение формата времени (12- или 24-часовой) |
| 785 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Изменение класса обслуживания абонента (COS) |
| 736 | . | . | . | Да | Да | . | . | . | Индикация версии программного обеспечения системы |
| 737 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Запись сообщения пользователя |
| 740 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Блокировка линии исходящей связи |
| 739 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Установка системного времени и даты |
| 774 | Да | Да | Да | Да | Да | . | Да | . | Назначение клавиши «MEMO» (Запись номера в память во время разговора) |
| 3 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Код вмешательства/ожидающий вызов |
| 741 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Установка будильника - ежедневный режим (до отмены) |
| 742 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Установка будильника - однократный режим |
| 743 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Отмена режима будильника |
| 744 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Регистрация пароля пользователя |
| 745 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Изменение пароля пользователя |
| 747 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Блокировка исходящей связи абонента (COS 5) |
| 748 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Отмена блокировки исходящей связи абонента |
| 750, 75# | . | . | . | . | . | Да | Да | Да | Повторный набор последнего набранного номера (LNR) |
| 753 | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | Режим «НЕ БЕСПОКОИТЬ» (DND) |
| 754 | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | Режим переадресации вызова |
| 755 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Запись номеров в персональные ячейки памяти |
| 756 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Уведомление о вызове/обратный вызов, постановка в очередь на исходящую связь |
| 757 | . | . | . | . | . | . | Да | Да | Ответ на уведомление о вызове |
| 758, 75* | . | . | . | . | . | Да | . | . | Набор номера из ячейки памяти (ускоренный набор) |
| 759 | Да | Да | Да | Да | Да | . | Да | . | Назначение клавиши «Ввод кода счета» (GHX-616/36/46) |
| 767 | Да | Да | Да | Да | Да | . | Да | . | Назначение клавиши «Автодозвон» |
| 760 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "SPEED" (ускоренный набор) |
| 761 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "CONF" (конференция) |
| 762 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "CALL BACK" (обратный вызов) |
| 763 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "DND/FOR" (не беспокоить / переадресация) |
| 764 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "FLASH" (кратковременный отбой внешней линии) |
| 765 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "MUTE" (отключение микрофона) |
| 766 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "MON" (включение/выключение спикерфона) |
| 769 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Выбор режима ответа на внутренний вызов (TN или PV) |
| 76* | . | . | . | . | . | . | Да | . | Режим программирования функциональных клавиш |
| 7200-7220 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Установка/отмена запрограммированного сообщения дисплея |
| 773 | Да | Да | . | Да | Да | . | Да | Да | Фоновая музыка |
| 775 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Сброс сигнала тревоги (GHX-616/36/46) |
| 776 | Да | Да | Да | Да | Да | . | Да | . | Назначение клавиши «ICM» (удержание внутренней линии) |
| 777 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Ответ на вызов в ночном режиме (UNA) |
| 778 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Печать отчета регистрации вызовов (SMDR) (GHX-616/36/46) |
| 779 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Удаление отчета регистрации вызовов (SMDR) (GHX-616/36/46) |
| 789 | . | . | . | . | Да | . | . | . | Режим подсказки (для системных терминалов типа GK-24E, 36E) (GHX-616/36/46) |
| 79 | Да | Да | Да | Да | Да | . | Да | . | Назначение клавиши «Loop» (захват переданных линий) |
| 7*01-12 | . | . | . | . | Да | . | . | . | Запись речевых сообщений (VAU) (GHX-616/36/46) |
| 7#01-12 | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | Воспроизведение речевых сообщений (VAU) (GHX-616/36/46) |
| 89xx, 8#xx, (8#01-8#14) | . | . | . | . | . | Да | Да | Да | Возврат внешней линии из режима удержания GHX-616: 8#01-8#06 GHX- 36: 8#01-8#12 GHX- 46: 8#01-8#14 |
| 8* | . | . | . | . | . | Да | Да | Да | Возврат внешней линии из режима удержания (для абонента-инициатора режима удержания) |
| 81-87 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Доступ к группам линий исходящей связи |
| 8801-8814 | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | Доступ к отдельным линиям исходящей связи GHX-616: 8801-8806 GHX- 36: 8801-8812 GHX- 46: 8801-8814 |
| 9 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Доступ к первой из разрешенных групп внешних линий |
| #0 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Общее оповещение (GHX-616/36/46) |
| #1 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Внутреннее оповещение по зоне 1 (GHX-616/36/46) |
| #2 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Внутреннее оповещение по зоне 2 (GHX-616/36/46) |
| #5 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Внутреннее оповещение всех зон (1 и 2) (GHX-616/36/46) |
| #6 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Внешнее оповещение (GHX-616/36/46) |
| #7 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Ответ на поиск по громкой связи (оповещение) |
| #*0,2,5,8 | Да | . | . | Да | Да | . | . | . | Выбор тона вызывного сигнала: 1,2,3,4 (Только для системных терминалов новой серии) |
| ** | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Перехват вызова внутри группы абонентов |
| *100-699 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Прямой перехват вызова |
| *7764 | . | . | . | . | Да | . | . | . | Программирование системной базы данных (Порт # 1) |
| HF 8 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Постановка линии в режим системного удержания |
| HF 751 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Кратковременный отбой внешней линии (FLASH) |
| HF 752 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Конференция |
| HF 759 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Ввод кода счета (GHX-616/36/46) |
| SPD # | Да | . | . | Да | Да | . | Да | Да | Набор номера из ячейки временного хранения (SAVE) |
| SPD * | Да | . | . | Да | Да | . | Да | Да | Повторный набор последнего набранного номера (LNR) |
| TRANS 752 | . | . | . | . | . | . | Да | Да | Конференция |
| TRANS 756 | . | . | . | . | . | . | Да | Да | Уведомление о вызове/обратный вызов, постановка в очередь на исходящую связь |
| TRANS 759 | . | . | . | . | . | . | Да | Да | Ввод кода счета (во время разговора) (GHX-616/36/46) |
| *#1, *#2 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Команда управления дверным замком (Для GHX-36 разрешен только код *#1) |
| ## | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | GHX-616/36/46: Повторный набор последнего набранного номера GHX-308A: Ответ на поиск по громкой связи (оповещение) |

| Символ | Описание |
| --- | --- |
| A | Дежурный оператор |
| B | Только для процедуры назначения функциональной клавиши |
| K | Системный аппарат |
| 8 | 8-ми клавишный системный аппарат |
| 4 | 4-х клавишный системный аппарат |
| S | Стандартный однолинейный аппарат (SLT) |
| HF | Кратковременный отбой внутренней линии (Hook Flash) |

# РАЗДЕЛ  4.   ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИНИ-АТС

# GHX-308A/616/36/46

# 4.1  Перечень программ

| ПРОГР. КОД | № КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FLASH 01 |  | Таймер системного удержания | 000-255 с | 060 с |
| FLASH 02 |  | Таймер исключительного удержания | 000-255 с | 180 с |
| FLASH 03 |  | Таймер возврата переданного вызова | 000-255 с | 045 с |
| FLASH 04 |  | Таймер предустановленной переадресации вызова | 00-99 с | 10 с |
| FLASH 05 |  | Таймер паузы | 1-9 с | 2 с |
| FLASH 06 |  | Таймер парковки вызова | 000-255 с | 180 с |
| FLASH 07 |  | Таймер конференции | 00-99 мин | 10 мин |
| FLASH 08 |  | Таймер уведомления о вызове | 000-104 мин | 000 мин |
| FLASH 09 |  | Не используется |  |  |
| FLASH 10 |  | Таймер детектирования входящего вызова | 2-9 (x100) мс | 3(x100) мс |
| FLASH 11 | 1 | Приоритет режимов удержания | Систем./Исключит. | Системное |
| FLASH 12 |  | Конфиденциальность связи |  |  |
|  | 1 | Режим конфиденциальности | Да/нет | Да |
|  | 2 | Сигнал предупреждения | Да/Нет | Нет |
| FLASH 13 GHX-36/46 | 1 | Управление внешним устройством вызова в ночном режиме | Да/Нет (Версия: Италия) | Нет |
| FLASH 14 GHX-36/46 | 1 | Длина кода счета | 3 или 4 цифры (Версия: Норвегия) | 4 цифры |
| FLASH 13 GHX-308А | 1 | Код вызова дежурного оператора (0) | Да/Нет | Да |
| FLASH 14 GHX-308А/616 | 1 | Ограничение исходящего набора при входящем вызове | Да/Нет (Стандартная версия) | Нет |
| FLASH 15 |  | Назначение дежурного оператора | № Тел. | 100 |
| FLASH 16 |  | Управление внешним вызывным устройством (звонком) | № Тел. | Не назначено |
| FLASH 17 |  | Коды доступа УАТС (PBX) | 5 кодов по 2 цифры | Не назначено |
| FLASH 18 | 1 - 4 | Пары «Директор/Секретарь» | 4 пары | Не назначено |
| FLASH 19 | 1 - 8 | Группы поиска | до 8 абонентов в группе |  |
| FLASH 20 GHX-616/36/46 |  | Параметры режима регистрации вызовов (SMDR) |  |  |
|  | 1A | Разрешение режима SMDR | Да/Нет | Нет |
|  | 2A | Тип регистрируемых вызовов | Все исходящие / Междугородные | Междугородные |
|  | 3A | Формат печати (кол-во знаков в строке) | 80/29 | 80 |
|  | 4A | Скорость передачи данных | 300/1200 Бод | 300 |
|  | 5A | Регистрация входящих вызовов | Да/Нет | Нет |
|  | 6A | Сохранение данных регистрации | Да/Нет | Нет |
|  | 9 | Выбор страницы A |  |  |
|  | 10 | Выбор страницы B |  |  |
|  | 1B | Денежная единица | 3 буквы | DOL |
|  | 2B | Стоимость тарифного интервала времени | 4 цифры | 0025 |
|  | 3B | Дробная часть | 1 цифра | 0-4 |
|  | 4B | Тип сигнала тарификации | 0/1 | 0 |
| FLASH 21 GHX-616/36/46 |  | Контроль датчика сигнализации |  |  |
|  | 1 | Разрешение режима сигнализации | Да/Нет | Нет |
|  | 2 | Тип сигнала тревоги | Повторяющийся / Однократный | Однократный |
|  | 3 | Условие срабатывания | Замкнуто/Разомкнуто | Замкнуто |
| FLASH 21 GHX-308A |  | Входящий вызов от УАТС (PBX) | Однократный / Повторяющийся | Однократный |
| FLASH 22 |  | Сигнал предупреждения об оповещении | Да/Нет | Да |
| FLASH 23 | 1-2 | Функции реле управления внешними устройствами | Громкий звонок/ Открытие двери | Громкий звонок |
| FLASH 24 GHX-36/46 |  | Таймер экстренного вызова дежурного | 000-255 с (Версия Италия) | 30 с |
| FLASH 25 |  | Таймер вызова от переговорного устройства | 00-60 c | 60 c |
| FLASH 26 |  | Не используется |  |  |
| FLASH 27 GHX-616/36/46 |  | Возврат необслуженного вызова всем абонентам | Да/Нет | Нет |
| FLASH 28 |  | Установка времени и даты | Да/Нет | Нет |
| FLASH 29 | 1 | Групповое прослушивание (мониторинг) | Да/Нет | Нет |
| FLASH 30 |  | Атрибуты внешних линий |  |  |
|  | 1A | Тип набора | Тоновый (DTMF)/ Импульсный | Тоновый (DTMF) |
|  | 2A | Режим универсального ночного ответа (UNA) | Да/Нет | Нет |
|  | 3A | Отмена ограничений по исходящей связи | Да/Нет | Нет |
|  | 4A | Тип кратковременного отбоя (Flash) | Замыкание на «землю» / Размыкание шлейфа | Размыкание шлейфа |
|  | 5A | Соотношение импульс/пауза | 60/40 или 66/33 | 66/33 |
|  | 6A | Скорость набора | 10 или 20 имп/с | 10 имп/с |
|  | 7A | Тип внешней линии | 0(CO) / 1(PBX) | 0(CO) |
|  | 8A | Контроль шлейфа | 0-9 мин | 0 |
|  | 9 | Выбор страницы A |  |  |
|  | 1B | Таймер кратковременного отбоя | 01-20(x100) мс | 10(x100) мс |
|  | 2B | Группа линий исходящей связи | 0 - 4 (7) | 1 |
| GHX-616/36/46 | 4B | Режим прямого доступа (DISA) | 0: Нет, 1: 24 часа, 2: День 3: Ночь | Нет |
|  | 10 | Выбор страницы B |  |  |
|  | 11 | Переход к следующему номеру линии |  |  |
|  | 12 | Переход к предыдущему номеру линии |  |  |
| FLASH 31 |  | Таймер отбоя внутренней линии | 01-20(x100) мс | 05(x100)мс |
| FLASH 32 |  | Не используется |  |  |
| FLASH 33 |  | Таймер вызова дежурного | 000-255 с | 030 с |
| FLASH 34 GHX-616/36/46 | 1-8 | Назначение входящих вызовов в группу поиска (режим UCD группы) |  |  |
| FLASH 35 | 1 | Выбор типа звукового сигнала вызова | Индикатор Вкл./Откл. KST: 0.4/0.4/0.4/2 SLT: 0.4/0.2/0.4/4 или KST: 0.8/2.4 SLT: 1/4 | Индикатор включен Внутренний вызов KST: 0.4/0.4/0.4/2 SLT: 0.4/0.2/0.4/4 Внешний вызов: KST: 0.8/2.4 SLT: 1/4 |
| FLASH 36 GHX-616/36/46 |  | Изменяемый план нумерации абонентов | 100 - 699 | 100-139 |
| FLASH 36 GHX- 308A | 1-2 | Изменяемый план нумерации абонентов | 100 - 699 | 100-107 |
| FLASH 37 | 1 | Способ выбора линии внутри группы | Круговой (Да/Нет) | Нет |
| FLASH 38 GHX-616/36/46 |  | Таймер автодозвона | 030-255 с | 060 с |
| FLASH 39 |  | Многолинейная конференция | Да/Нет | Нет |
| FLASH 40 |  | Атрибуты абонентов |  |  |
|  | 1A | Оповещение | Да/Нет | Да |
|  | 2A | Режим «Не беспокоить» | Да/Нет | Да |
|  | 3A | Системные ячейки ускоренного набора | Да/Нет | Да |
|  | 4A | Телефонная гарнитура | Да/Нет | Нет |
|  | 5A | Приоритет ответа на входящий вызов | Да/Нет | Да |
|  | 6A | 3 -минутное предупреждение | Да/Нет | Нет |
|  | 7A | Режим переадресации вызова | Да/Нет | Да |
| GHX-616/36/46 | 8A | Прием сигнала тревоги и вызова от переговорного устройства | Да/Нет | Нет |
| GHX-308A | 8A | Вызов от переговорного устройства | Да/Нет | Нет |
|  | 1B | Идентификатор абонента | 1 - 7 | 1 |
|  | 2B | Класс обслуживания абонента | 11 - 66 | 11 |
|  | 3B | Блокировка персональных ячеек памяти | 0 - 2 | 1 |
|  | 4B | Группа по перехвату вызова | 0 - 8 | 1 |
|  | 5B | Зона оповещения | 0 - 2 | 1 |
|  | 6B | Предустановленная переадресация | № Тел. | Не назначен |
|  | 7B | Доступ к группам внешних линий | 1 - 7 | Все |
|  | 8B | Назначение функциональных клавиш | BBLLR | Клавиши прямого доступа |
|  | 9B | Просмотр назначений функц. клавиш | BBLLR | Клавиши прямого доступа |
|  | 10 | Переход к «странице A» |  |  |
|  | 11 | Переход к «странице В» |  |  |
|  | 12 | Выбор диапазона абонентов |  |  |
| FLASH 41 GHX-616/36/46 | 1 | Переадресация за пределы системы | Да/Нет (стандартная версия) | Нет |
| FLASH 41 GHX-36/46 | 1 | Заголовок для каждой записи SMDR | Да/Нет (версия: Италия) | Нет |
| FLASH 42 GHX-616/36/46 | 1 | Использование модуля приема сигналов тарификации | Да/Нет | Нет |
| FLASH 43 GHX-616/36/46 | 1 | Выбор типа сообщений дисплея | Тип 1 / Тип 2 | Тип 1 |
| FLASH 44 GHX-616/36/46 |  | Таймер переадресации при отсутствии ответа | 000 - 255 с | 015 с |
| FLASH 45 |  | Предотвращение запрещенного набора | Да/Нет | Нет |
| FLASH 46 |  | Не используется |  |  |
| FLASH 47 GHX-616/36/46 | 1 | Выбор кода вызова дежурного | «0» / «9» | «0» |
| FLASH 48 GHX-616/36/46 |  | Таймер режима регистрации SMDR | 000 - 255 с | 000 с |
| FLASH 49 GHX-616/36/46 |  | Таймер игнорирования исключительного удержания | 01-99 (100 мс) | 10 (100 мс) |
| FLASH 50 |  | Таблицы ограничения исходящей связи |  |  |
|  | 1 | Таблица разрешений A | 8 цифр (16 ячеек) | Не назначено |
|  | 2 | Таблица запрещений A | 8 цифр (16 ячеек) | Не назначено |
|  | 3 | Таблица разрешений В | 8 цифр (16 ячеек) | Не назначено |
|  | 4 | Таблица запрещений В | 8 цифр (16 ячеек) | Не назначено |
|  | 5 | Просмотр таблицы |  |  |
| FLASH 51 GHX-616/36/46 |  | Управление музыкальным источником | 0 - внутренний 1 - внешний 2 - автоинформатор | 0 (внутренний) |
| FLASH 52 |  | Атрибуты абонентов II |  |  |
|  | 1 | Привилегия внедрения | Да/Нет | Нет |
|  | 2 | Открытие двери | Да/Нет | Нет |
|  | 3 | Передача внутреннего вызова | Да/Нет | Нет |
|  | 3 | Экстренный вызов дежурного (версия: Италия) | Да/Нет | Нет |
|  | 4 | Прослушивание фоновой музыки | Да/Нет | Нет |
|  | 5 | Передача вызова за пределы системы | Да/Нет | Нет |
| FLASH 53 | 1-6 | Выбор типа режима горячей линии |  | Не назначено |
| FLASH 54 |  | Таймер открытия двери | 05-99 (100 мс) | 20 (100 мс) |
| FLASH 55 GHX-616/36/46 |  | Выбор режима автоинформатора | 1-6 | 3 |
| FLASH 56 |  | Таймер задержки подключения внешней линии | 00-99 (100 мс) | 05 (100 мс) |
| FLASH 57 |  | Таймер горячей линии | 0-9 с | 0 с |
| FLASH 58 |  | Управление сегментами автоинформатора | 1 : DISA (день) | SEG1 -1 |
| GHX-616/36/46 |  |  | 2 : DISA (ночь) | SEG2 - 3 |
|  |  |  | 3 : DISA (занято) | SEG3 - 4 |
|  |  |  | 4 : DISA (ошибка) | SEG4 - 5 |
|  |  |  | 5 : DISA (нет набора) |  |
|  |  |  | 6 : МОН |  |
|  |  |  | 7 : будильник |  |
|  |  |  | 8 : UCD1 |  |
|  |  |  | 9 : UCD2 |  |
| FLASH 59 GHX-616/36/46 |  | Управление каналами автоинформатора | MOH, DISA, UCD | Каналы 1-4 : режим DISA |
| FLASH 60 |  | Инициализация системных атрибутов |  |  |
| FLASH 61 |  | Инициализация атрибутов внешних линий |  |  |
| FLASH 62 |  | Инициализация атрибутов абонентов |  |  |
| FLASH 63 |  | Инициализация таблиц ограничений |  |  |
| FLASH 64 |  | Инициализация системных ячеек ускоренного набора |  |  |
| FLASH 65 |  | Инициализация всей базы данных |  |  |
| FLASH 66 - FLASH 79 только для GHX-616/36/46. |  |  |  |  |
| FLASH 66 |  | Таймер отсутствия ответа для режима DISA | 000-255 c | 060 c |
| FLASH 67 |  | Код доступа режима DISA | XXX (3 цифры) | 000 (открытый доступ) |
| FLASH 68 |  | Голосовое сопровождение режима DISA | Да/Нет | Нет |
| FLASH 69 |  | Доступ к внешним линиям в режиме DISA | Да/Нет | Нет |
| FLASH 70 |  | Печать всей базы данных |  |  |
| FLASH 71 |  | Печать системных атрибутов |  |  |
| FLASH 72 |  | Печать атрибутов внешних линий | 4 цифры (диапазон линий) |  |
| FLASH 73 |  | Печать атрибутов абонентов | 6 цифр (диапазон абонентов) |  |
| FLASH 74 | 1-4 | Печать таблиц ограничений | 2 цифры (номер ячейки) |  |
| FLASH 75 |  | Печать системных ячеек ускоренного набора | 4 цифры (диапазон ячеек) |  |
| FLASH 76 |  | Тип группы поиска | Конечный поиск/ Круговой поиск | Круговой поиск |
| FLASH 77 | 1 | Вызов группы поиска в режиме DISA | Да/Нет | Нет |
|  | 2 | Вызов группы по первой цифре | Да/Нет | Нет |
|  | 3 | Вызов группы, если абонент занят | Да/Нет | Нет |
| FLASH 78 | 1-3 | Обслуживание линии DISA в ночном режиме |  | Аналогично дневному режиму |
| FLASH 79 | 1-5 | Обслуживание вызова по линии DISA |  |  |
|  | 1 | Занято | 1.Тон ошибки и отбой линии | Занято : Повтор |
|  | 2 | Ошибка набора номера | 2. Вызов дежурного | Ошибка : Повтор |
|  | 3 | Отсутствие набора номера | 3. Повтор попытки | Нет набора : Дежурн. |
|  | 4 | Отсутствие ответа абонента |  | Нет ответа : Дежурн. |
|  | 5 | Тон ошибки от ГАТС |  | Тон ошибки от ГАТС : Дежурн. |
| FLASH 80 - FLASH 82 - не используется |  |  |  |  |
| FLASH 83 - FLASH 89 только для GHX-616 |  |  |  |  |
| FLASH 83 |  | Параметры зуммерного сигнала отбоя (для VAU) | 000-255 (x 50 мс) | Импульс: 005 Пауза: 005 |
| FLASH 84 |  | Таймер детектора зуммерного сигнала отбоя (для VAU) | 3-9 с | 5 с |
| FLASH 85 |  | Повтор сообщения режима DISA | Да/Нет | Нет |
| FLASH 86 | 1-2 | Назначение портов для приема факсимильных сообщений | Линия: 01-06 Абонент: 100-699 | Не назначено |
| FLASH 87 |  | Таймер детектирования факсимильных сигналов | 05-30 с | 05 с |
| FLASH 88 |  | Таймер вызова линии факсимильного аппарата | 1-3 мин | 1 мин |
| FLASH 89 |  | Таймер паузы между посылками вызова | 3-4 с | 4 с |
| FLASH 76 - FLASH 79 только для GHX-308A |  |  |  |  |
| FLASH 76 | 1-2 | Назначение портов для приема факсимильных сообщений | Линия: 01-03 Абонент: 100-699 | Не назначено |
| FLASH 77 |  | Таймер детектирования факсимильных сигналов | 05-30 с | 05 с |
| FLASH 78 |  | Таймер вызова линии факсимильного аппарата | 1-3 мин | 1 мин |
| FLASH 79 |  | Таймер паузы между посылками вызова | 3-4 с | 4 с |